Lock-N-Load Auto Charge.

El Hornady Lock-N-Load Auto Charge es una herramienta extremadamente útil para principiantes o para el recargador experimentado. Es ideal para el recargador poder disponer rápidamente la carga precisa una y otra vez, o poder variar las cargas con una pólvora determinada para pruebas de precisión o velocidad. Esta unidad es muy rápida de instalar, fácil de usar y muy precisa a +/-0.1. El tanque tiene una capacidad de 1000 gramos, dispone una rápida configuración y calibración, 3 velocidades para acomodar diferentes tipos de pólvora, una pantalla retroiluminada grande y fácil de leer, un distribuidor automático de gran utilidad, la función de goteo lento y la función de repetir la ultima carga.

A. CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN - Antes de utilizar la unidad, lea y entienda este documento.

1) No lo utilice con pólvora negra – Solo para pólvora sin humo.

2) No almacenar la pólvora en el depósito durante largos periodos de tiempo. Puede absorber la humedad del aire o eventualmente atacar el plástico.

3) Los componentes internos son muy sensibles, no sacuda, deje caer o sobrecargue la unidad. Manéjela con cuidado, trátela como la maquina sensible que es.

4) Si se derrama pólvora en el interior de la unidad, dejara de funcionar. Contacte con el Servicio al Cliente de Hornady: XXXXXXXXXXXXXX.

B. CONSEJOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO.

1) La fluctuación en la temperatura, incluso con un par de grados, puede causar lecturas de la báscula erróneas. Aunque la báscula puede ser usada inmediatamente, el rendimiento óptimo se consigue después de que la unidad se haya calentado durante 5-15 minutos.

2) Tenga siempre la báscula sobre una superficie plana i estable cuando la esté usando.

3) La interferencia eléctrica puede causar lecturas de la báscula erróneas. Mantenga otros dispositivos eléctricos (regletas de enchufes, motores, radios, teléfonos, etc.…) a distancia de la bascula cuando esté en funcionamiento.

4) No permita que un ventilador, aire acondicionado, calefacción, corrientes de aire o una ventana abierta puedan afectar a la unidad.

5) El uso de la cubierta transparente sobre el plato de la bascula mejorara la precisión y reducirá los efectos de las variables externas.

C. PUESTA EN MARCHA.

1) Compruebe que el aparato está montado con la placa base de la bascula i el cacillo i que el depósito de la pólvora está en su sitio.

2) Encienda la unidad enchufándola y pulsando la tecla ON/OFF. Para un mejor rendimiento, deje que la unidad se estabilice durante 5-15 minutos antes de usarla.

3) Se recomienda calibrar antes de cada uso, (vea la sección E)

4) Compruebe que el plato de la báscula está en su sitio i que en la lectura del peso real (a la derecha de la pantalla) se lee “00” En caso contrario pulse el botón ZERO.

5) Compruebe que la rosca para vaciar el depósito de pólvora (en la parte trasera derecha) está cerrada. Posteriormente servirá para sacar la pólvora sobrante. Llene el depósito de pólvora como mínimo hasta un nivel en que sea visible por la parte inferior del tubo transparente. Llénelo más si ha de hacer muchas cargas

6) Introduzca la carga a dosificar utilizando el teclado numérico. El último número que introduzca será la cantidad decimal de la carga. Pulse ENTER para guardar la XXX carga.

7) Pulse DISPENSE para empezar a dosificar la carga de pólvora que ha introducido.

8) Si la carga se queda corta, mantenga presionado el botón TRICKLE (goteo) para aumentar el peso de la carga.

9) En el caso de que la carga dosificada sea superior a 0,1 grains por encima de la cantidad marcada, "OVER" se mostrará en la pantalla. Pulse ENTER para eliminar la "(OVER)" advertencia. Puede depositar la carga en el depósito i redosificar, o sacar solo una pequeña cantidad de pólvora, i utilizar el botón TRICKLE para obtener el peso deseado.

D. FUNCIONES DEL TECLADO

1)    ON / OFF  Pulse para poner en marcha. Mantenga pulsado durante tres segundos para apagar.

2)    ZERO  Pulse para poner a cero la bascula.

3)    TRICKLE Pulse para dosificar a poco a poco cantidades muy pequeñas de pólvora, (función de goteo).

4)    DISPENSE Pulse para comenzar a dosificar la cantidad memorizada.

5)    BACK/CANCEL durante la dosificación, pulse una vez para hacer una pausa.

---Pulse DISPENSE de nuevo per retomar la dosificación.
---Mantenga pulsado durante 3 segundos para borrar la carga memorizada previamente.
---Al entrar en la carga memorizada, pulse una vegada (BACK/CANCEL) para borrar el último dígito introducido.

6)    MODE  Pulse para cambiar de AUTO a MANUAL antes de memorizar la carga.

7)    AUTO  En el modo automático el ciclo de distribución iniciará una vez que el cacillo vacio se vuelva a colocar sobre la bascula i esta quede a cero.

8)  MANUAL En el modo manual el botón DISPENSE se utiliza para comenzar cada ciclo de distribución después de colocar el cacillo en la bascula. Esta permite dosificar una carga parcial en la bascula i el Lock-N-Load Auto Charge i acaba goteando el resto de la carga hasta llegar al peso marcado.

9)    SPEDD Pulse el botón SPEDD para conseguir las tres velocidades de dosificación:

SLOW, NORMAL o FAST.

a)

SLOW – (LENTA) -- normalmente se utiliza para dosificar pólvoras que fluyen fácilmente o pólvoras de granos grandes. En el último 1 ½ grain se activa la función de goteo (TRICKLE ) para conseguir el peso deseado.

b)

NORMAL --  se utiliza para a la mayoría de tipos de pólvora i pesos de cargas. La función de goteo (TRICKLE ) se activa cuando el último grain de pólvora cae en la báscula.

c)
FAST  -- (RAPIDA) --  se puede usar para pólvoras de grano pequeño o mediano y para a pequeñas i medianas cargas, o para a pólvoras que no fluyan tan fácilmente. Aproximadamente en el último ½ grain se activa la función de goteo.

Nota: Si la unidad dosifica pólvora muy rápido en velocidad lenta (SLOW), pulse y mantenga presionado el botón MODE para comenzar a gotear 0,2 grains antes. Pulse MODE de nuevo para aumentar el tiempo de goteo en incrementos de 0,2 grains. Pulse CANCEL  per restablecer la configuración predefinida.

10)    UNITS Pulse para seleccionar las medidas en  GRAINS (GN) o GRAMS / GR).

11)    CAL Pulse para comenzar el calibrage de la bascula. Consulte Calibrage, Sección E.

12)    ENTER Anote la cantidad a dosificar con el teclado y a continuación, pulse ENTER para guardar la carga.

E. CALIBRATGE

1) Per a un rendimiento óptimo, una vez ponga en marcha la unidad, deje que se caliente durante unos 5-15 minutos.

2) Pulse el botón CAL una vez i la unidad mostrará el mensaje "0.00g".

3) Retire el cacillo de la bascula i deje solo la placa base, (plástico rojo).

4) Pulse el botón CAL i la unidad se calibrará mientras se muestra "----".

5) Cuando salga la leyenda: "10,00" a la pantalla, coloque el peso de 10g en el centro de la placa base de la bascula i pulse CAL. Posteriormente, la unidad continuará el calibrage mientras se muestra: "----".

6) Cuan salga la leyenda "50,00" saque el peso 10g, i después coloque el peso de 50g al centre de la bascula. No deje que el peso toque la pólvora del tubo dosificador.

7) Pulse CAL. En este momento la unida acaba el calibrage mientras se muestra "----".

8) Después del calibrage, la unidad mostrará brevemente "PASS" antes de volver al funcionamiento normal.

GARANTIA
El Hornady Lock-N-Load Auto Charge es un instrumento muy sensible, que ha de ser reparado i por un técnico cualificado de fábrica para mantener la garantía.

Hornady  garantiza el aparato, por un año a partir de la fecha de compra, el Lock-N-Load Auto Charge estará libre de defectos en materiales i mano de obra.

Esta garantía no cubre los daños causados por el desgaste normal, accidentes, uso indebido o falta de cuidado t mantenimiento. Por favor, póngase en contacto con Hornady Mfg en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para obtener información del servicio o garantía.

La garantía será nula si el sello a la parte inferior de la unidad ha sido manipulado.