Nº DE ORDEN DEL CUCHILLO-BAYONETA:           

PAÍS: ALEMANIA           MODELO:  CUCHILLO-BAYONETA 

          



               MOD. 1884 / 98
ARMA Y CALIBRE: Fusil Mauser Kar 98K de 8 mm.
Longitud Total: 376 mm.          Longitud hoja: 251 mm.

Longitud Vaceo: 212 mm.        Tipo de Vaceo: ½ caña

Anchura  Vaceo:  11 mm.         Longitud Cruz:  75 mm.       

Anchura Hoja:    26 mm.           Espesor  hoja:   6 mm.  

Diámetro ext.ojo:22 mm.          Diámetro int.ojo: 15 mm.

TIPO DE HOJA: 

Acicalada, recta, enteriza, de acero fundido y obtenida por estampación, con bigotera, filo corrido al exterior y lomo cuadrado  al interior. El vaceo llega casi hasta la punta.

TIPO DE EMPUÑADURA: 

Cachas en madera, sujetas por dos tornillos con ovalillos, formada por pequeña virola con guardafuegos, pomo soldado al extremo de la espiga, con ranura, botón y muelle. 

TIPO DE FUNDA: 

De acero pavonado en negro, con boquilla postiza.
TAHALÍ:

En grueso cuero negro, cosido
MARCAS EN LA HOJA: 

3 5 1 0  (recazo dcho.)
S / 1 7 3 G  (recazo izdo.)
     f
MARCAS EN LA EMPUÑADURA:        


No
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



