ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• Al cambiar la pólvora estar seguro de que toda la pólvora se elimina de la escala antes de añadir pólvora de nuevo. En particular, retirar con cuidado y compruebe el tubo de alimentación de pólvora y la caja de pólvora para la pólvora restante. Polvo permanecerá en el tubo de alimentación después de la última carga se deja caer. Consulte "Limpieza del DPS 1200" para obtener instrucciones de desmontaje.
• Si los 1200 DPS no lee cero en la pantalla, no dispensar polvo. La escala debe ser puesta a cero antes de su uso. Si la pólvora se dispensa con una escala que no lee cero, la carga no será correcta y podría ser peligroso.
• Tenga cuidado de que no caiga  pólvora entre la plataforma y el cuerpo de la escala. Esto puede afectar las lecturas de escala. Si el polvo cae dentro de esta área, sáquelo cuidadosamente con el cepillo que se suministra. No intente retirar la plataforma.
• El adaptador de alimentación adecuado debe ser utilizado con la báscula.
La salida de potencia del transformador debe ser 19V 350mA DC.